ICS

DB3302

宁波市地方标准规范

DB 3302/T 1081—2017

公共厕所保洁与服务规范

2017 - 03 - 15发布

2017 - 04 - 15实施

宁波市质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　术语和定义	1

3　类别划分	1

4　通用要求	1

5　标志标识	2

6　保洁质量要求	2

7　保洁作业要求	3

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由宁波市城市管理局提出。

本标准由宁波市市容环境卫生管理处归口。

本标准起草单位：宁波市市容环境卫生管理处。

本标准主要起草人：余宁、朱斌、金伟松、刘勇权、吴颖霁、庞卡龙、陈宥希。

引  言

公共厕所是城市基础设施中必不可少的组成部分，直接面向全体社会大众，是现代城市文明形象窗口和人文景观，是城市品质的重要体现。为加强对本市公共厕所保洁与服务的规范化和制度化管理，提升公共厕所保洁与服务水平，为市民和游客提供良好舒适的如厕环境，依据《宁波市市容和环境卫生管理条例》相关法律、法规制定本标准。

公共厕所保洁与服务规范

- 范围

本标准规定了公共厕所保洁与服务规范的术语和定义、类别划分、通用要求、标志标识、保洁质量要求和保洁作业要求。

本标准适用于本市行政区域范围内的公共厕所。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 公共厕所（公厕）

在道路两旁或公共场所或居住区等处设置的厕所。

- 第三卫生间

用于协助老、幼及行动不便者使用的厕间。

- 公共厕所市容环境卫生责任区

距公共厕所建筑体外墙立面5m以内的区域。若不足5m，则指公共厕所建筑体（物）外侧至人行道外沿的范围。

- 臭气强度

指人们通过嗅觉感觉到的气味的强弱程度。国内采用6级强度表示法：0级为无气味；1级为勉强感觉到有气味(感觉阈值)；2级为能够确定气味性质的较弱气味(识别阈值)；3级为很容易闻到明显气味；4级为较强的气味；5级为很强的气味。

- 类别划分

  - 公共厕所按照建设、养护主体的不同，分环卫公厕和社会公厕两大类。

  - 环卫公厕实行星级管理，根据建设和保洁服务水平，分五星、四星、三星、无星四个等级。

- 通用要求

  - 公共厕所应设置规范、统一、明显的标志标识，方便寻厕如厕。

  - 公共厕所开放和保洁时间至少为17小时（5:00-22:00），核心区域环卫公厕应实施24小时开放；社会公厕开放时间应与养护单位对外开放时间保持一致。

  - 公共厕所内外应保持整洁、卫生，无异味，无明显积灰、垃圾、污渍、积水。

  - 公共厕所主体建筑、卫生洁具、照明通风设施、给排水设施、化粪池等设施设备应保持完好，各项功能符合使用要求。

  - 公共厕所化（贮）粪池应由专业单位定期清理，做到无满溢。清理后应立即将化（贮）粪池井盖复位。

  - 公共厕所的简单故障应及时排除并恢复使用，小部件维修、更换应在48小时内修复，大部件维修、更换应在7日内修复。公厕保养、修复期间应设置明显的提示牌，提醒暂停使用。

  - 公共厕所应在醒目位置设置管理牌，公示公厕养护单位、开放时间、保洁员信息、监督电话等信息。

  - 公共厕所管理间应保持整洁、卫生、有序；禁止住宿；不得有洗衣、做饭、用餐等与保洁工作无关的行为。

  - 公共厕所保洁人员应参加上岗培训持证上岗，并做到行为得体、用语文明、热情服务。

  - 公共厕所保洁人员不得私接乱拉电源，不得容留他人长时间滞留、闲谈。

  - 公共厕所养护单位应针对火灾、恶劣天气、停水停电、设施设备损坏、人流量剧增等突发事件制定应急保障预案，配置相应的应急设备，保障公厕服务的连续、正常和公共安全。

- 标志标识

  - 公共厕所标志标识应符合相关标准规定，安装位置醒目，易识别，并保持清晰、整洁，无破损、歪斜。

  - 公共厕所周边路口应当设置公厕导向牌，标明公厕方向和距离。

  - 公共厕所建筑物外墙面或屋顶、门楣等其他适宜位置应当设置公厕标志。公厕夜间开放的，标志应昼夜可识别。

  - 公共厕所标志应当标明是否配备第三卫生间。

  - 公共厕所厕间、管理间、工具间、设备间等入口处应设置专用引导标志。

  - 公共厕所应设置厕位类型、冲洗方法、呼救功能等功能性标识。

  - 公共厕所应设置节约用水、禁止吸烟、文明如厕、爱护公物等提示性、劝导性标识。

- 保洁质量要求

  - 厕外环境

    - 公共厕所市容环境卫生责任区的环境应整洁有序，无垃圾、无污水、无乱堆放、无乱吊挂。

    - 坡道、台阶、扶手应保持干净整洁，无破损、无障碍物。

    - 化（贮）粪池及周围场地应保持整洁、卫生，不得满溢，无恶臭、无蝇蛆。

  - 厕内环境

    - 公共厕所内采光、照明和通风应良好。无明显臭味，五星级环卫公厕臭气强度应控制在0级强度，四星级环卫公厕臭气强度≤1级，其他公厕臭气强度≤2级。

    - 公共厕所内环境应整洁，无堆放杂物。

  - 门窗及墙面

    - 门窗、墙面、天花板等设施应无积灰、污迹、蛛网，无乱涂画，墙面应光洁。

    - 公共厕所外墙、屋顶应保持整洁。

  - 地面

    - 地面应防滑，无积水。

    - 地面应整洁，无污渍、无垃圾。

  - 厕位

    - 便器应完好、干净整洁，无水锈、无污物。

    - 厕位隔断应保持完好、干净整洁，门锁应能正常使用。

  - 厕内设施

    - 公共厕所内通风管道、排水管道应密封，并保持畅通。

    - 公共厕所内卫生洁具、照明通风等设施，以及镜子、挂衣钩、扶手、手纸架等设备应完好、整洁，无积灰、积水、污渍。

    - 三星级及以上环卫公厕应提供免费洗手液或肥皂。四星级及以上环卫公厕应免费提供卫生纸、烘手器或擦手纸。新建、改建的环卫公厕应提供冷热水洗手。

    - 四星级及以上环卫公厕纸篓内废弃物不得超过容积的1/3，三星级及其他环卫公厕纸篓内废弃物不得超过容积的1/2。

  - 工具间

工具间应保持整洁、无异味，保洁工具应收纳于工具间，并存放整齐。工具间不应堆放保洁员个人或其他无关物品。

  - 卫生消毒

    - 公共厕所内的便器、洗手器具、扶手等每日卫生消毒1次及以上；通风、给排水设施、烘手器等设施设备每月卫生消毒1次及以上。

    - 蚊蝇孽生季节（4月至10月），根据实际情况每日至少1次喷洒灭蚊蝇药物，控制蝇蛆孽生。

    - 在传染病流行期间，应做好公共厕所的卫生消毒工作，提高消毒次数。

- 保洁作业要求

  - 公共厕所开放前接通设备电源，检查各类设施设备完好性，确保正常使用；设施功能异常的要停止使用并及立即报修。

  - 公共厕所开放前全面清扫公共厕所市容环境卫生责任区，保持整洁；全面清除设施设备、地面、墙面等处的灰尘、污渍。

  - 公共厕所保洁以跟踪保洁为主，做到卫生洁具干净、洗手台无积水、镜面无水迹、洗手盆无积垢、地面墙面整洁；清洁便器污迹，擦净厕间、隔断、扶手等部位，喷洒消毒液。

  - 及时清除纸篓内废弃物，补充洗手液（肥皂）、卫生纸、擦手纸等用品。

  - 保洁过程中，不得将水渍等污物溅洒到如厕人。

  - 潮湿气候应铺设防滑垫，设置防滑标识，并及时使用干燥拖把清除地面水渍。冬季3℃以下，不得冲洗地面。

  - 保洁人员进入异性厕所保洁前，必须询问是否有人使用，待无人使用或征得如厕人员同意后，方可进入保洁。

  - 公共厕所停止服务前，保洁人员应询问、检查是否有人如厕，必须在确保无人如厕后再关闭公厕。

  - 保洁结束后，应将保洁工具清洗干净并整齐摆放。

  - 关闭公共厕所之前，应当切断电源、水源，关好门窗。

_________________________________