ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB   / XXXXX—XXXX

管线要素分类代码与符号细则

Classification codes and cartographic symbols for pipeline features

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁波市质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　基本规定	2

5　管线分类与编码	2

6　管线信息编码	3

7　符号表达	4

附录A（规范性附录）　管线分类、代码、颜色的设置	5

附录B（规范性附录）　管线要素分类代码表	7

附录C（规范性附录）　管线线形图例	18

附录D（规范性附录）　管线通用符号	19

附录E（规范性附录）　区域代码表	29

前  言

本标准的起草规则依据GB/T 1.1-2009。

本标准由宁波市规划局提出。

本标准由宁波市规划局归口。

本标准主要起草单位：宁波市测绘设计研究院

本标准主要起草人：陈为民、文学东、陈恒、徐长虹、孙华、严立、林昀、朱元彪、聂倩、井发明、徐婧、 梅元勋、徐央杰、陈海珍

管线要素分类代码与符号细则

- 范围

本标准规定了管线数据的要素分类原则、信息编码方式及符号细则。

本标准适用于管线探测、管线信息系统建设及管线数据共享、更新与服务。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB18030  信息技术中文编码字符集

GB/T 13923  基础地理信息要素分类与代码

GB/T 20257  国家基本比例尺地图图式第一部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式

CJJ 61  城市地下管线探测技术规程

CH/T 1036  管线要素分类代码与符号表达

CH/T 1037  管线信息系统建设技术规范

DB 3302/T 1005  宁波市1:500 1:1000 1:2000基础地理信息数据规程

DB 3302/T XXXX  管线探测技术规程

- 术语与定义

下列术语与定义适用于本文件。

  - 管线 pipeline

用于传送液体、气体或粉末的管道（沟、廊）和用于输送电力、信息的线缆，及其附属设施，按功能可分为给水、排水、燃气、热力、电力、通信、工业等。管线的分布包括地下、架空（含地面）。

  - 管线信息 pipeline information

用于描述管线空间位置及属性的信息，包括数字、符号、文字等。

  - 综合管廊（沟） municipal trench（tunnel）

指建于城市地下，可敷设多种管道、线缆的市政公用设施。

  - 宁波市2000坐标系 Ningbo 2000 coordinate system

是基于CGCS 2000椭球建立、全市似大地水准面确定高程、NBCORS框架网实现和维持，并考虑历史数据衔接应用，具有三维、地心、动态、直接应用、便民服务等特点的新一代宁波市平面坐标系统。

- 基本规定

  - 时间参考

管线数据的日期应采用公历纪元，时间应采用北京时间。

  - 分类要求

管线应在现行国家标准GB/T 13923基础上进行分类，管线分类应反映其功能或用途及其从属关系。

  - 数据内容

    - 管线数据可分为管线点数据、管线段数据、管线辅助数据、管线注记数据和管线元数据。

    - 管线数据应符合CH/T 1037管线数据内容相关规定。

- 管线分类与编码

  - 管线分类

    - 管线分类采用大类、小类二级分类。

    - 管线大类应分为给水、排水、燃气、热力、工业、电力、通信、其他管线。

    - 管线小类应在相应管线大类中，按照具体用途或功能划分。其他管线可包括综合管廊（沟）、不明管线。

    - 管线大类不得重新定义和扩充；管线小类不得重新定义，可根据需要进行扩充，扩充应符合本标准相应规定。

  - 管线代号与代码

    - 管线大类、小类应编制代号与代码，代号与代码应符合附录A规定。

    - 管线大类代号和管线小类代号应采用管线种类中文名称的汉语拼音首字母组合进行编码。当代号重复时，可取大类和小类中文名称的任何两字汉语拼音首字母进行组合，并保证代号的唯一性。

  - 管线要素分类码

    - 管线要素分类码由管线的基础地理信息要素代码、管线分类代码和管线要素代码组成，管线的基础地理信息要素代码应符合现行国家标准GB/T 13923的规定，为“5”。

    - 管线要素分类码采用7位十进制数字码编码，从高到低应依次分别是管线的基础地理信息要素代码1位、管线大类码1位、管线小类码2位、管线要素类型码1位、要素序号2位，如：给水管线中的原水管段，其分类码为5101201。管线要素分类码结构如图1，管线要素分类编码见附录B。要素类型码为点时用“1”表示，要素为线时用“2”表示，要素为面时用“3”表示。

X         X        XX       X     XX

要素序号，用于区分不同的要素，2位数字。

管线类型码，用于区分不同的要素类型，1位数字。

管线小类码，用于表示管线种类中的小类，2位数字。

管线大类码，用于表示管线种类，1位数字。

管线的基础地理信息要素代码即“5”，1位数字。

- 管线要素分类码结构图

    - 分类码不能满足需求时，可按管线分类扩充，但码位不应扩充。

    - 要素扩充应在同级分类基础上逐级进行，扩充的下级类应能归入上级类中，同时应有相应的说明。

- 管线信息编码

  - 编码原则

    - 管线信息编码应具有唯一性。

    - 管线信息编码应便于数据建库和信息系统设计。

  - 编码规则

    - 管线点编号可按照本标准图2采用四段代码组合结构，由22位数字和字母组成，其中，第1至8位为宁波市1:500基本地形图分幅编号；第9至第10位为管线小类代号，用2位大写字母表示；第11至18位为当前数据生产时间，格式为YYYYMMDD；第19至22位为标识管点的顺序码，用4位数字表示。如：10460701GD201601010001表示该图幅2016年1月1日供电管线第1个管线点。

XXXXXXXX      XX       XXXXXXXX          XXXX

1:500图幅编号 小类代号  YYYYMMDD生产时间    顺序码

- 管线点编码规则图

    - 管线段应采用起止管线点编号进行编码。

    - 管线权属单位应统一编码。编码方式宜采用权属单位所在区域码+3位数字顺序码。区域码见附录E。

- 符号表达

  - 一般规定

    - 管线图应采用测量成果与地形图叠加的方式进行编绘。

    - 管线图使用符号参见附录D。未给出的符号要素可按地形图图式的符号样式绘制，参见GB/T 20257。

    - 符号旁以数字标注的尺寸值以毫米(mm)为单位。

    - 符号旁只标一个尺寸值的，表示圆或外接圆的直径、等边三角形或正方形的边长；两个尺寸值用“×”相连，第一个数字表示符号主要部分的宽度，第二个数字表示符号主要部分的高度；多个尺寸值用“+”相连，每个数字表示构成符号的各部分尺寸值。线状符号一端的数字，指其线段的粗度。

    - 符号线划的粗细、线段的长短和交叉线段的夹角等，具体标明的均以附录C、附录D的规定为准。没有标明的情况下，线划粗为0.2mm，点的直径为0.15mm，符号非主要部分的线划长为0.3mm，非垂直交叉线段的夹角为45°或60°。

    - 符号在管线图中按附录A的规定色值进行设色。

    - 管线绘制中应根据实际流向绘制流向箭头，流向箭头采用图上2mm、开口60°的短线组合表示。

- （规范性附录）
管线分类、代码、颜色的设置

| 种类（大类） |  |  | 小类 |  |  | 颜色（RGB） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 代号 | 代码 | 名称 | 代号 | 代码 |  |
| 给水 | JS | 1 | 原水 | JY | 01 | 天蓝（0，255，255） |
|  |  |  | 输水 | SS | 02 |  |
|  |  |  | 中水 | ZS | 03 |  |
|  |  |  | 配水 | JP | 04 |  |
|  |  |  | 饮用水 | JZ | 05 |  |
|  |  |  | 消防水 | XS | 06 |  |
|  |  |  | 绿化水 | JL | 07 |  |
|  |  |  | 循环水 | JH | 08 |  |
| 排水 | PS | 2 | 雨水 | YS | 01 | 褐（76，57，38） |
|  |  |  | 污水 | WS | 02 |  |
|  |  |  | 雨污合流 | HS | 03 |  |
| 燃气 | RQ | 3 | 煤气 | MQ | 01 | 粉红（255，0，255） |
|  |  |  | 液化气 | YH | 02 |  |
|  |  |  | 天然气 | TR | 03 |  |
| 热力 | RL | 4 | 蒸汽 | ZQ | 01 | 橘黄（255，128，0） |
|  |  |  | 热水 | RS | 02 |  |
| 电力 | DL | 5 | 供电 | GD | 01 | 大红（255，0，0） |
|  |  |  | 路灯 | LD | 02 |  |
|  |  |  | 交通信号 | JT | 03 |  |
|  |  |  | 电车 | DC | 04 |  |
|  |  |  | 广告 | GG | 05 |  |
| 通信 | TX | 6 | 通讯 | TT | 01 | 绿（0，255，0） |
| 工业 | GY | 7 | 氢气 | QQ | 01 | 黑（0，0，0） |
|  |  |  | 氧气 | YQ | 02 |  |
|  |  |  | 乙炔 | YG | 03 |  |
|  |  |  | 乙烯 | YX | 04 |  |
|  |  |  | 油料 | YL | 05 |  |
|  |  |  | 排渣 | PZ | 06 |  |
|  |  |  | 燃料油 | GR | 07 |  |
|  |  |  | 苯 | BG | 08 |  |
|  |  |  | 丙烯 | BX | 09 |  |
|  |  |  | 汽油 | QY | 10 |  |
|  |  |  | 原油 | YY | 11 |  |
|  |  |  | 成品油 | CP | 12 |  |
|  |  |  | 柴油 | CY | 13 |  |
|  |  |  | 重油 | ZY | 14 |  |
|  |  |  | 邻二甲苯 | LE | 15 |  |
|  |  |  | 水煤浆 | SM | 16 |  |
|  |  |  | 航油 | HY | 17 |  |
|  |  |  | 氯气 | LQ | 18 |  |
|  |  |  | 氮气 | DQ | 19 |  |
|  |  |  | 二氧化碳 | ET | 20 |  |
|  |  |  | 氨气 | AQ | 21 |  |
|  |  |  | 丙二醇 | BC | 22 |  |
|  |  |  | 苯乙烯 | BY | 23 |  |
|  |  |  | 甲苯 | JB | 24 |  |
|  |  |  | 溶剂油 | RY | 25 |  |
|  |  |  | 其它 | GQ | 26 |  |
| 其他 | QT | 8 | 综合管廊（沟） | ZH | 01 | 黑（0，0，0） |
|  |  |  | 不明管线 | BM | 02 | 紫（102，0，204） |

- （规范性附录）
管线要素分类代码表

  - 给水管线

| 名称 | 特征类型 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水管线 | 线 | 5100200 |  |
| 原水管线 | 线 | 5101200 |  |
| 原水管段 | 线 | 5101201 |  |
| 输水管线 | 线 | 5102200 |  |
| 输水管段 | 线 | 5102201 |  |
| 中水管线 | 线 | 5103200 |  |
| 中水管段 | 线 | 5103201 |  |
| 配水管线 | 线 | 5104200 |  |
| 配水管段 | 线 | 5104201 |  |
| 饮用水管线 | 线 | 5105200 |  |
| 饮用水管段 | 线 | 5105201 |  |
| 消防水管线 | 线 | 5106200 |  |
| 消防水管段 | 线 | 5106201 |  |
| 绿化水管线 | 线 | 5107200 |  |
| 绿化水管段 | 线 | 5107201 |  |
| 循环水管线 | 线 | 5108200 |  |
| 循环水管段 | 线 | 5108201 |  |
| 给水管线附属设施 | 点 | 5199100 |  |
| 非普 | 点 | 5199101 |  |
| 弯头 | 点 | 5199102 |  |
| 直通 | 点 | 5199103 |  |
| 三通 | 点 | 5199104 |  |
| 四通 | 点 | 5199105 |  |
| 多通 | 点 | 5199106 |  |
| 变径 | 点 | 5199107 |  |
| 变材 | 点 | 5199108 |  |
| 进水口 | 点 | 5199109 |  |
| 出水口 | 点 | 5199111 |  |
| 盖堵 | 点 | 5199112 |  |
| 预留口 | 点 | 5199113 |  |
| 测流点 | 点 | 5199114 |  |
| 测压点 | 点 | 5199115 |  |
| 伸缩器 | 点 | 5199116 | 含清水池、高水位池、调节池 |
| 出地 | 点 | 5199117 |  |
| 入户 | 点 | 5199118 |  |
| 特征点 | 点 | 5199119 |  |
| 井边点 | 点 | 5199120 |  |
| 井内点 | 点 | 5199121 |  |
| 检修井 | 点 | 5199122 |  |
| 阀门井 | 点 | 5199123 |  |
| 消防井 | 点 | 5199124 |  |
| 水表（井） | 点 | 5199125 |  |
| 排污阀（井） | 点 | 5199126 |  |
| 排气阀（井） | 点 | 5199127 |  |
| 消防栓 | 点 | 5199128 |  |
| 阀门 | 点 | 5199129 |  |
| 水厂 | 点 | 5199130 |  |
| 沉淀池 | 点 | 5199131 |  |
| 水塔 | 点 | 5199132 |  |
| 水池 | 点 | 5199133 |  |
| 泵站 | 点 | 5199134 |  |
| 水源井 | 点 | 5199135 |  |

  - 排水管线

| 名称 | 特征类型 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水管线 | 线 | 5200200 |  |
| 雨水管线 | 线 | 5201200 |  |
| 雨水管段 | 线 | 5201201 |  |
| 污水管线 | 线 | 5202200 |  |
| 污水管段 | 线 | 5202201 |  |
| 雨污合流管线 | 线 | 5203200 |  |
| 雨污合流管段 | 线 | 5203201 |  |
| 排水管线附属设施 | 点 | 5299100 |  |
| 非普 | 点 | 5299101 |  |
| 弯头 | 点 | 5299102 |  |
| 直通 | 点 | 5299103 |  |
| 三通 | 点 | 5299104 |  |
| 四通 | 点 | 5299105 |  |
| 多通 | 点 | 5299106 |  |
| 变径 | 点 | 5299107 |  |
| 进水口 | 点 | 5299108 |  |
| 出水口 | 点 | 5299109 |  |
| 预留口 | 点 | 5299110 |  |
| 出地 | 点 | 5299111 |  |
| 拐点 | 点 | 5299112 |  |
| 特征点 | 点 | 5299113 |  |
| 井边点 | 点 | 5299114 |  |
| 井内点 | 点 | 5299115 |  |
| 污水检修井 | 点 | 5299116 |  |
| 雨水检修井 | 点 | 5299117 |  |
| 雨篦 | 点 | 5299118 |  |
| 污篦 | 点 | 5299119 |  |
| 阀门 | 点 | 5299120 |  |
| 阀门井 | 点 | 5299121 |  |
| 溢流井 | 点 | 5299122 |  |
| 跌水井 | 点 | 5299123 |  |
| 通风井 | 点 | 5299124 |  |
| 冲洗井 | 点 | 5299125 |  |
| 沉泥井 | 点 | 5299126 |  |
| 渗水井 | 点 | 5299127 |  |
| 水封井 | 点 | 5299128 |  |
| 出气井 | 点 | 5299129 |  |
| 闸门井 | 点 | 5299130 |  |
| 泵站 | 点 | 5299131 |  |
| 化粪池 | 点 | 5299132 |  |
| 净化池 | 点 | 5299133 |  |
| 暗沟地面出口 | 点 | 5299134 |  |
| 沉淀池 | 点 | 5299135 |  |
| 排气阀 | 点 | 5299136 |  |
| 隔油池 | 点 | 5299137 |  |
| 酸碱中和池 | 点 | 5299138 |  |

  - 燃气管线

| 名称 | 特征类型 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气管线 | 线 | 5300200 |  |
| 煤气管线 | 线 | 5301200 |  |
| 高压管段 | 线 | 5301201 |  |
| 中压管段 | 线 | 5301202 |  |
| 低压管段 | 线 | 5301203 |  |
| 液化气管线 | 线 | 5302200 |  |
| 高压管段 | 线 | 5302201 |  |
| 中压管段 | 线 | 5302202 |  |
| 低压管段 | 线 | 5302203 |  |
| 天然气管线 | 线 | 5303200 |  |
| 高压管段 | 线 | 5303201 |  |
| 中压管段 | 线 | 5303202 |  |
| 低压管段 | 线 | 5303203 |  |
| 燃气管线附属设施 | 点 | 5399100 |  |
| 非普 | 点 | 5399101 |  |
| 弯头 | 点 | 5399102 |  |
| 直通 | 点 | 5399103 |  |
| 三通 | 点 | 5399104 |  |
| 四通 | 点 | 5399105 |  |
| 多通 | 点 | 5399106 |  |
| 变径 | 点 | 5399107 |  |
| 变材 | 点 | 5399108 |  |
| 盖堵 | 点 | 5399109 |  |
| 预留口 | 点 | 5399110 |  |
| 出地 | 点 | 5399111 |  |
| 入户 | 点 | 5399112 |  |
| 特征点 | 点 | 5399113 |  |
| 井边点 | 点 | 5399114 |  |
| 井内点 | 点 | 5399115 |  |
| 检修井 | 点 | 5399116 |  |
| 阀门井 | 点 | 5399117 |  |
| 阀门 | 点 | 5399118 |  |
| 凝水缸 | 点 | 5399119 |  |
| 调压箱 | 点 | 5399120 |  |
| 排气装置 | 点 | 5399121 |  |
| 储气柜 | 点 | 5399122 |  |
| 计量表 | 点 | 5399123 |  |
| 阴极保护桩 | 点 | 5399124 |  |
| 波形管 | 点 | 5399125 |  |
| 燃气桩 | 点 | 5399126 |  |
| 调压站 | 点 | 5399127 |  |
| 燃气站 | 点 | 5399128 |  |
| 涨缩站 | 点 | 5399129 |  |

  - 热力管线

| 名称 | 特征类型 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热力管线 | 线 | 5400200 |  |
| 蒸汽管线 | 线 | 5401200 |  |
| 蒸汽管段 | 线 | 5401201 |  |
| 热水管线 | 线 | 5402200 |  |
| 热水管段 | 线 | 5402201 |  |
| 热力管线附属设施 | 点 | 5499100 |  |
| 非普 | 点 | 5499101 |  |
| 弯头 | 点 | 5499102 |  |
| 直通 | 点 | 5499103 |  |
| 三通 | 点 | 5499104 |  |
| 四通 | 点 | 5499105 |  |
| 多通 | 点 | 5499106 |  |
| 变径 | 点 | 5499107 |  |
| 盖堵 | 点 | 5499108 |  |
| 预留口 | 点 | 5499109 |  |
| 出地 | 点 | 5499110 |  |
| 入户 | 点 | 5499111 |  |
| 特征点 | 点 | 5499112 |  |
| 井边点 | 点 | 5499113 |  |
| 井内点 | 点 | 5499114 |  |
| 检修井 | 点 | 5499115 |  |
| 阀门井 | 点 | 5499116 |  |
| 阀门 | 点 | 5499117 |  |
| 排气阀门 | 点 | 5499118 |  |
| 调压装置 | 点 | 5499119 |  |
| 凝水井 | 点 | 5499120 |  |
| 排污装置 | 点 | 5499121 |  |
| 压力计 | 点 | 5499122 |  |
| 吹扫井 | 点 | 5499123 |  |
| 疏水 | 点 | 5499124 |  |
| 真空表 | 点 | 5499125 |  |
| 固定节 | 点 | 5499126 |  |
| 安全阀 | 点 | 5499127 |  |
| 排潮孔 | 点 | 5499128 |  |
| 冷却塔 | 点 | 5499129 |  |
| 热交换站 | 点 | 5499130 |  |
| 锅炉房 | 点 | 5499131 |  |

  - 电力管线

| 名称 | 特征类型 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力管线 | 线 | 5500200 |  |
| 供电管线 | 线 | 5501200 |  |
| 高压管段 | 线 | 5501201 |  |
| 中压管段 | 线 | 5501202 |  |
| 低压管段 | 线 | 5501203 |  |
| 其他管段 | 线 | 5501204 |  |
| 路灯管线 | 线 | 5502200 |  |
| 高压管段 | 线 | 5502201 |  |
| 中压管段 | 线 | 5502202 |  |
| 低压管段 | 线 | 5502203 |  |
| 其他管段 | 线 | 5502204 |  |
| 交通信号管线 | 线 | 5503200 |  |
| 高压管段 | 线 | 5503201 |  |
| 中压管段 | 线 | 5503202 |  |
| 低压管段 | 线 | 5503203 |  |
| 其他管段 | 线 | 5503204 |  |
| 电车管线 | 线 | 5504200 |  |
| 电车管段 | 线 | 5504201 |  |
| 广告管线 | 线 | 5505200 |  |
| 高压管段 | 线 | 5505201 |  |
| 中压管段 | 线 | 5505202 |  |
| 低压管段 | 线 | 5505203 |  |
| 其他管段 | 线 | 5505204 |  |
| 电力管线附属设施 | 点 | 5599100 |  |
| 非普 | 点 | 5599101 |  |
| 弯头 | 点 | 5599102 |  |
| 直通 | 点 | 5599103 |  |
| 分支 | 点 | 5599104 |  |
| 预留口 | 点 | 5599105 |  |
| 入户 | 点 | 5599106 |  |
| 特征点 | 点 | 5599107 |  |
| 井边点 | 点 | 5599108 |  |
| 井内点 | 点 | 5599109 |  |
| 检修井 | 点 | 5599110 |  |
| 变压器 | 点 | 5599111 |  |
| 控制柜 | 点 | 5599112 |  |
| 灯杆 | 点 | 5599113 |  |
| 线杆 | 点 | 5599114 |  |
| 上（下）杆 | 点 | 5599115 |  |
| 路灯 | 点 | 5599116 |  |
| 通风井 | 点 | 5599117 |  |
| 广告牌 | 点 | 5599118 |  |
| 交通信号灯 | 点 | 5599119 |  |
| 人孔 | 点 | 5599120 |  |
| 手孔 | 点 | 5599121 |  |
| 电力沟 | 点 | 5599122 |  |
| 配电房（室） | 点 | 5599123 |  |
| 变电站 | 点 | 5599124 |  |
| 高压线杆 | 点 | 5599125 |  |
| 铁塔 | 点 | 5599126 |  |
| 接线箱 | 点 | 5599127 |  |
| 路灯控制箱 | 点 | 5599128 |  |
| 地灯 | 点 | 5599129 |  |
| 地下井室 | 点 | 5599130 |  |

  - 通信管线

| 名称 | 特征类型 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信管线 | 线 | 5600200 |  |
| 通讯管线 | 线 | 5601200 |  |
| 通讯管线管段 | 线 | 5601201 |  |
| 通信管线附属设施 | 点 | 5699100 |  |
| 非普 | 点 | 5699101 |  |
| 弯头 | 点 | 5699102 |  |
| 直通 | 点 | 5699103 |  |
| 分支 | 点 | 5699104 |  |
| 预留口 | 点 | 5699105 |  |
| 入户 | 点 | 5699106 |  |
| 特征点 | 点 | 5699107 |  |
| 井边点 | 点 | 5699108 |  |
| 井内点 | 点 | 5699109 |  |
| 检修井 | 点 | 5699110 |  |
| 线杆 | 点 | 5699111 |  |
| 人孔 | 点 | 5699112 |  |
| 手孔 | 点 | 5699113 |  |
| 上（下）杆 | 点 | 5699114 |  |
| 分线箱 | 点 | 5699115 |  |
| 接线箱 | 点 | 5699116 |  |
| 电杆 | 点 | 5699117 |  |
| 电话亭 | 点 | 5699118 |  |
| 变换站 | 点 | 5699119 |  |
| 控制室 | 点 | 5699120 |  |
| 差转台 | 点 | 5699121 |  |
| 发射塔 | 点 | 5699122 |  |
| 塔杆 | 点 | 5699123 |  |
| 监控器 | 点 | 5699124 |  |
| 地下井室 | 点 | 5699125 |  |

  - 工业管线

| 名称 | 特征类型 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业管线 | 线 | 5700200 |  |
| 氢气管线 | 线 | 5701200 |  |
| 氢气管段 | 线 | 5701201 |  |
| 氧气管线 | 线 | 5702200 |  |
| 氧气管段 | 线 | 5702201 |  |
| 乙炔管线 | 线 | 5703200 |  |
| 乙炔管段 | 线 | 5703201 |  |
| 乙烯管线 | 线 | 5704200 |  |
| 乙烯管段 | 线 | 5704201 |  |
| 油料管线 | 线 | 5705200 |  |
| 油料管段 | 线 | 5705201 |  |
| 排渣管线 | 线 | 5706200 |  |
| 排渣管段 | 线 | 5706201 |  |
| 燃料油管线 | 线 | 5707200 |  |
| 燃料油管段 | 线 | 5707201 |  |
| 苯管线 | 线 | 5708200 |  |
| 苯管段 | 线 | 5708201 |  |
| 丙烯管线 | 线 | 5709200 |  |
| 丙烯管段 | 线 | 5709201 |  |
| 汽油管线 | 线 | 5710200 |  |
| 汽油管段 | 线 | 5710201 |  |
| 原油管线 | 线 | 5711200 |  |
| 原油管段 | 线 | 5711201 |  |
| 成品油管线 | 线 | 5712200 |  |
| 成品油管段 | 线 | 5712201 |  |
| 柴油管线 | 线 | 5713200 |  |
| 柴油管段 | 线 | 5713201 |  |
| 重油管线 | 线 | 5714200 |  |
| 重油管段 | 线 | 5714201 |  |
| 邻二甲苯管线 | 线 | 5715200 |  |
| 邻二甲苯管段 | 线 | 5715201 |  |
| 水煤浆管线 | 线 | 5716200 |  |
| 水煤浆管段 | 线 | 5716201 |  |
| 航油管线 | 线 | 5717200 |  |
| 航油管段 | 线 | 5717201 |  |
| 氯气管线 | 线 | 5718200 |  |
| 氯气管段 | 线 | 5718201 |  |
| 氮气管线 | 线 | 5719200 |  |
| 氮气管段 | 线 | 5719201 |  |
| 二氧化碳管线 | 线 | 5720200 |  |
| 二氧化碳管段 | 线 | 5720201 |  |
| 氨气管线 | 线 | 5721200 |  |
| 氨气管段 | 线 | 5721201 |  |
| 丙二醇管线 | 线 | 5722200 |  |
| 丙二醇管段 | 线 | 5722201 |  |
| 苯乙烯管线 | 线 | 5723200 |  |
| 苯乙烯管段 | 线 | 5723201 |  |
| 甲苯管线 | 线 | 5724200 |  |
| 甲苯管段 | 线 | 5724201 |  |
| 溶剂油管线 | 线 | 5725200 |  |
| 溶剂油管段 | 线 | 5725201 |  |
| 其它管线 | 线 | 5726200 | 工业管线中其余类型的管段 |
| 其它管段 | 线 | 5726201 |  |
| 工业管线附属设施 | 点 | 5799100 |  |
| 非普 | 点 | 5799101 |  |
| 弯头 | 点 | 5799102 |  |
| 直通 | 点 | 5799103 |  |
| 三通 | 点 | 5799104 |  |
| 四通 | 点 | 5799105 |  |
| 多通 | 点 | 5799106 |  |
| 变径 | 点 | 5799107 |  |
| 变材 | 点 | 5799108 |  |
| 盖堵 | 点 | 5799109 |  |
| 预留口 | 点 | 5799110 |  |
| 入户 | 点 | 5799111 |  |
| 出地 | 点 | 5799112 |  |
| 特征点 | 点 | 5799113 |  |
| 井边点 | 点 | 5799114 |  |
| 井内点 | 点 | 5799115 |  |
| 检修井 | 点 | 5799116 |  |
| 阀门井 | 点 | 5799117 |  |
| 阀门 | 点 | 5799118 |  |
| 排污装置 | 点 | 5799119 |  |
| 阴极保护桩 | 点 | 5799120 |  |
| 冷却塔 | 点 | 5799121 |  |
| 动力站 | 点 | 5799122 |  |
| 加压站 | 点 | 5799123 |  |
| 支架 | 点 | 5799124 |  |

  - 其他管线

| 名称 | 特征类型 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他管线 | 线 | 5800200 |  |
| 综合管廊（沟） | 线 | 5801200 |  |
| 综合管廊（沟）中心线 | 线 | 5801201 |  |
| 综合管廊（沟）边界线 | 线 | 5801202 |  |
| 不明管线 | 线 | 5802200 |  |
| 不明管线管段 | 线 | 5802201 |  |
| 其他管线附属设施 | 点 | 5899100 |  |
| 非普 | 点 | 5899101 |  |
| 弯头 | 点 | 5899102 |  |
| 直通 | 点 | 5899103 |  |
| 三通 | 点 | 5899104 |  |
| 四通 | 点 | 5899105 |  |
| 多通 | 点 | 5899106 |  |
| 变径 | 点 | 5899107 |  |
| 盖堵 | 点 | 5899108 |  |
| 预留口 | 点 | 5899109 |  |
| 入户 | 点 | 5899110 |  |
| 出地 | 点 | 5899111 |  |
| 特征点 | 点 | 5899112 |  |
| 井边点 | 点 | 5899113 |  |
| 井内点 | 点 | 5899114 |  |
| 检修井 | 点 | 5899115 |  |
| 阀门 | 点 | 5899116 |  |
| 动力站 | 点 | 5899117 |  |
| 舱室 | 点 | 5899118 |  |
| 人员出入口 | 点 | 5899119 |  |
| 逃生口 | 点 | 5899120 |  |
| 排风口 | 点 | 5899121 |  |
| 吊装口 | 点 | 5899122 |  |
| 进风口 | 点 | 5899123 |  |
| 管线分支口 | 点 | 5899124 |  |

  - 其他编码

| 名称 | 特征类型 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依比例尺管线边界（实线） | 线 | 5B98012 |  |
| 依比例尺管线边界（虚线） | 线 | 5B98022 |  |
| 附属设施边界（实线） | 线 | 5B98032 |  |
| 附属设施边界（虚线） | 线 | 5B98042 |  |
| 注记辅助线 | 线 | 5B98052 |  |
| 图边点 | 点 | 5B99011 |  |

  - 文字注记

| 类型 | 方式 | 字体 | 字大（mm） | 层 | 色值（色号） | 线型名 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管点注记 | 字符、数字混合 | 正等线 | 2×2 | 随管线层色 |  | B3004 |  |
| 管线注记 | 字符、数字混合 | 正等线 | 2×2 |  |  | B4004 |  |
| 扯旗说明 | 汉字、数字混合 | 正等线 | 2×2 | SM | 255 255 255（7） | B3004 |  |
| 进房、变径说明 | 汉字 | 正等线 | 2×2 | 随管线层色 |  | B5004 |  |
| 注：字体文件应符合GB18030-2000，字大为出图尺寸。 |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
管线线形图例

| 管线类型 | 线型 | 代码 | 符号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非空管、线缆 | 实线 | 0 |  | 连续实线，用于一般地下管线 |
| 空管 | 虚线 | 1 |  | 实线部分和虚线部分比例为3:1 |
| 管沟（廊）边线 | 虚线 | 2 |  | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 架空管线 | 虚线 | 3 |  | 实线部分和虚线部分比例为1:1 |
| 非开挖管线 | 点划线 | 4 |  | 实线部分和虚线部分比例为2:1 |
| 井内连线 | 不可见 | 5 |  | 用于保证管线连通性 |
| 虚拟连线 | 不可见 | 6 |  | 用于保证管线连通性 |
| 废弃管线 | 组合线型 | 7 |  | 标记位置为7：1 |

- （规范性附录）
管线通用符号

| 管线类别 | 点符号名称 | 图 例 | 图上大小(mm) | 定位基准 | 是否按真方向表示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水 (JS) | 非普 |  | 1.0+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆心 | 是 |
|  | 变材 |  | 1.0+2.0 | 圆心 | 是 |
|  | 进水口 |  | 2.0∠60° | 夹角顶点 |  |
|  | 出水口 |  | 2.0∠60° | 夹角顶点 |  |
|  | 盖堵 |  | 2.0×1.0 | 长边中点 | 是 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 测压点 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 测流点 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 入户 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 出地 |  | 1.0×3.0 | 圆心 |  |
|  | 特征点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井内点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 消防井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 水表（井） |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 排气阀（井） |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 排污阀（井） |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 消防栓 |  | 2.0×3.6 | 圆心 |  |
|  | 阀门 |  | 1.6×3.0 | 圆心 |  |
|  | 水池 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阀门孔 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 泵站 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 水塔 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 沉淀池 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 水源井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
| 排水 (PS) | 非普 |  | 1.0+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆心 | 是 |
|  | 进水口 |  | 2.0∠60° | 夹角顶点 | 是 |
|  | 出水口 |  | 2.0∠60° | 夹角顶点 | 是 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 出地 |  | 1.0×3.0 | 圆心 |  |
|  | 拐点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 特征点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井内点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 污水检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 雨水检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 雨篦 |  | 2.0×1.0 | 几何中心 | 是 |
|  | 污篦 |  | 2.0×1.0 | 几何中心 | 是 |
|  | 阀门 |  | 1.6×3.0 | 圆心 |  |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 溢流井 |  | 2.0+1.0 | 圆心 |  |
|  | 跌水井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 通风井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 冲洗井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 沉泥井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 渗水井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 水封井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 出气井 |  | 2.0+1.0 | 圆心 |  |
|  | 闸门井 |  | 2.0×2.0 | 长方形几何中心 |  |
|  | 泵站 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 化粪池 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 净化池 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 暗沟地面出口 |  | 2.0+2.0 | 几何中心 | 是 |
|  | 沉淀池 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 排气阀 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 隔油池 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 酸碱中和池 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
| 燃气 (RQ) | 非普 |  | 1.0+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆心 | 是 |
|  | 变材 |  | 1.0+2.0 | 圆心 | 是 |
|  | 盖堵 |  | 2.0×1.0 | 长边中点 | 是 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 出地 |  | 1.0×3.0 | 几何中心 |  |
|  | 入户 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 特征点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井内点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阀门 |  | 1.6×3.0 | 圆心 |  |
|  | 凝水缸 |  | 3.0×1.6 | 几何中心 | 是 |
|  | 调压箱 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 排气装置 |  | 1.6×2.0 | 圆心 |  |
|  | 储气柜 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 计量表 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阴极保护桩 |  | 2.0×1.6 | 几何中心 |  |
|  | 波形管 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 调压站 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 燃气站 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 燃气桩 |  | 2.0×2.0 | 下方中点 |  |
|  | 涨缩站 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
| 热力 (RL) | 非普 |  | 1.0+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆心 | 是 |
|  | 盖堵 |  | 2.0×1.0 | 长边中点 | 是 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 出地 |  | 1.0×3.0 | 圆心 |  |
|  | 入户 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 特征点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井内点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阀门 |  | 1.6×3.0 | 圆心 |  |
|  | 排气阀门 |  | 1.6×3.0 | 圆心 |  |
|  | 调压装置 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 凝水井 |  | 3.0×1.6 | 几何中心 |  |
|  | 排污装置 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 压力计 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 吹扫井 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 疏水 |  | 1.6×3.0 | 圆心 |  |
|  | 真空表 |  | 1.6×3.0 | 圆心 |  |
|  | 固定节 |  | 1.6×3.0 | 几何中心 |  |
|  | 安全阀 |  | 1.6×3.0 | 下方中点 |  |
|  | 排潮孔 |  | 1.6×2.0 | 圆心 |  |
|  | 冷却塔 |  | 2.0×1.0 | 几何中心 |  |
|  | 热交换站 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 锅炉房 |  | 2.0×3.0 | 几何中心 |  |
| 电力 (DL) | 非普 |  | 1.0+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 分支 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 入户 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 特征点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井内点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 变压器 |  | 2.0×3.0 | 几何中心 |  |
|  | 控制柜 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 灯杆 |  | 2.0×3.6 | 下方中点 |  |
|  | 线杆 |  | 2.0×3.6 | 下方中点 |  |
|  | 上（下）杆 |  | 1.0×3.0 | 圆心 |  |
|  | 路灯 |  | 3.0×4.0 | 下方圆心 |  |
|  | 通风井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 广告牌 |  | 2.0×2.0 | 圆心 |  |
|  | 交通信号灯 |  | 2.0×4.0 | 下方中点 |  |
|  | 人孔 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 手孔 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 变电站 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 高压线杆 |  | 2.0×3.6 | 下方中点 |  |
|  | 配电房（室） |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 接线箱 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 路灯控制箱 |  | 2.0×2.0 | 下方中点 |  |
|  | 地灯 |  | 2.0+1.0 | 下方中点 |  |
| 通信 (TX) | 非普 |  | 1.0+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 分支 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 入户 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 特征点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井内点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 线杆 |  | 2.0×3.6 | 下方中点 |  |
|  | 人孔 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 手孔 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 上（下）杆 |  | 1.0×3.0 | 圆心 |  |
|  | 分线箱 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 接线箱 |  | 2.0×3.0 | 几何中心 |  |
|  | 电杆 |  | 1.0×3.0 | 圆心 |  |
|  | 电话亭 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 变换站 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 控制室 |  | 2.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 差转台 |  | 2.0×2.0 | 下方中点 |  |
|  | 发射塔 |  | 1.6×2.0 | 下方中点 |  |
|  | 塔杆 |  | 1.0×3.0 | 圆心 |  |
|  | 监控器 |  | 1.4×3.0 | 圆心 |  |
| 工业 (GY) | 非普 |  | 1.0+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆心 | 是 |
|  | 变材 |  | 1.0+2.0 | 圆心 | 是 |
|  | 盖堵 |  | 2.0×1.0 | 长边中点 | 是 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 入户 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 出地 |  | 1.0×3.0 | 圆心 |  |
|  | 特征点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井内点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阀门井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阀门 |  | 1.6×3.0 | 圆心 |  |
|  | 排污装置 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 动力站 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阴极保护桩 |  | 2.0×1.6 | 几何中心 |  |
|  | 冷却塔 |  | 2.0×1.0 | 几何中心 |  |
|  | 加压站 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
| 其他 (QT) | 非普 |  | 1.0+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 弯头 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 三通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 四通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 多通 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 转折点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 变坡点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 变径 |  | 1.0+2.0 | 圆心 | 是 |
|  | 盖堵 |  | 2.0×1.0 | 长边中点 | 是 |
|  | 预留口 |  | 1.6+6.0 | 圆心 | 是 |
|  | 入户 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 出地 |  | 1.0×3.0 | 圆心 |  |
|  | 特征点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井边点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 井内点 |  | 1.0 | 几何中心 |  |
|  | 检修井 |  | 2.0 | 几何中心 |  |
|  | 阀门 |  | 1.6×3.0 | 圆心 |  |
|  | 动力站 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 舱室 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 人员出入口 |  | 2.0 | 圆心 |  |
|  | 逃生口 |  | 2.0 | 圆心 |  |
|  | 排风口 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 吊装口 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 进风口 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |
|  | 管线分支口 |  | 3.0×2.0 | 几何中心 |  |

- （规范性附录）
区域代码表

| 序号 | 行政区域 | 行政区域码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海曙 | HS |
| 2 | 江北 | JB |
| 3 | 鄞州 | YZ |
| 4 | 镇海 | ZH |
| 5 | 北仑 | BL |
| 6 | 奉化 | FH |
| 7 | 慈溪 | CX |
| 8 | 余姚 | YY |
| 9 | 象山 | XS |
| 10 | 宁海 | NH |
| 11 | 保税区 | BS |
| 12 | 高新区 | GX |
| 13 | 东钱湖旅游度假区 | DQ |
| 14 | 东部新城 | DB |
| 15 | 大榭开发区 | DX |
| 16 | 梅山保税港区 | MS |
| 17 | 杭州湾新区 | HZ |
| 18 | 石化经济技术开发区 | SH |