备案号：

DB3302 宁波市地方标准规范 DB 3302/ T—2017

耕地质量监测技术规程 点击此处添加标准英文译名 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宁波市质量技术监督局   发布

前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由宁波市农业局提出。

本标准由宁波市农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：宁波市农艺学会、宁波市种植业管理总站、鄞州区农业技术服务站、宁海县农业技术推广总站。

本标准主要起草人：秦方锦、王飞、张硕、张庆、刘桂良、王先挺、刘荣杰等。

耕地质量监测技术规程

- 范围

本标准规定了宁波市耕地质量监测的术语和定义、监测点布设、监测内容、样品采集处理和贮存、样品测定、监测报告编写等。

本标准适用于宁波市耕地质量监测。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762 食品安全国家标准

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 15618 土壤环境质量标准

GB/T 5009.11  食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12  食品中铅的测定

GB/T 5009.13  食品中铜的测定

GB/T 5009.14  食品中锌的测定

GB/T 5009.15  食品中镉的测定

GB/T 5009.17  食品中总汞及有机汞的测定

GB/T 5009.123  食品中铬的测定

GB/T 5009.138  食品中镍的测定

GB/T 6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 7467 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T 7484 水质 氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T 11896 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

GB/T 11912 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 14550 土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法

GB/T 17134 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 17135 土壤质量 总砷的测定 硼氢化钾-硝酸银分光光度法

GB/T 17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T 17138 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17139 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17140 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法

GB/T 17141 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

GB/T 17296 中国土壤分类与代码

GB/T 22104 土壤氟化物的测定 离子选择电极法

GB/T 23739 土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法

HJ 491 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法

HJ 503 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法

HJ 637 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 694 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法

HJ 700 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法

HJ 784 土壤和沉积物多环芳烃的测定 高效液相色谱法

HJ/T 51 水质 全盐量的测定 重量法

LY/T 1228  森林土壤氮的测定

LY/T 1233  森林土壤有效磷的测定

LY/T 1246  森林土壤交换性钾和钠的测定

LY/T 1250  森林土壤碳酸钙的测定

NY/T 53  土壤全氮测定法

NY/T 87  土壤全钾测定法

NY/T 88  土壤全磷测定法

NY/T 295  中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定

NY/T 296  土壤全量钙、镁、钠的测定

NY/T 395  农田土壤环境质量监测技术规范

NY/T 396  农田水源环境质量监测技术规范

### NY/T 398  农、畜、水产品污染监测技术规范

NY/T 889  土壤速效钾和缓效钾含量的测定

NY/T 890  土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法

NY/T 1104  土壤中全硒的测定

NY/T 1121.1  土壤检测  第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

NY/T 1121.2  土壤检测  第2部分：土壤pH的测定

NY/T 1121.3  土壤检测  第3部分：土壤机械组成的测定

NY/T 1121.4  土壤检测  第4部分：土壤容重的测定

NY/T 1121.5  土壤检测  第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定

NY/T 1121.6  土壤检测  第6部分：土壤有机质的测定

NY/T 1121.7  土壤检测  第7部分：土壤有效磷的测定

NY/T 1121.8  土壤检测  第8部分：土壤有效硼的测定

NY/T 1121.9  土壤检测  第9部分：土壤有效钼的测定

NY/T 1121.10  土壤检测  第10部分：土壤总汞的测定

NY/T 1121.11  土壤检测  第11部分：土壤总砷的测定

NY/T 1121.12  土壤检测  第12部分：土壤总铬的测定

NY/T 1121.13  土壤检测  第13部分：土壤交换性钙和交换性镁的测定

NY/T 1121.14  土壤检测  第14部分：土壤有效硫的测定

NY/T 1121.15  土壤检测  第15部分：土壤有效硅的测定

NY/T 1121.16  土壤检测  第16部分：土壤水溶性盐总量的测定

NY/T 1634  耕地地力调查与质量评价技术规程

NY/T 2017  植物中氮、磷、钾的测定

NY/T 2911  测土配方施肥技术规程

DB33/T  耕地质量评定与地力分等定级技术规范

- 术语与定义

下列术语与定义适用于本文件。

  - 耕地

用于种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地）；以种植农作物（含蔬菜）为主，间有零星果树、桑树或其他树木的土地；平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂；临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的土地，以及其他临时改变用途的土地。

  - 耕地质量

耕地满足作物正常生长和清洁生产的程度，包含耕地地力和耕地环境质量两方面。

  - 耕地地力

在当前耕作管理水平下，由土壤本身特性、自然背景条件和基础设施水平等要素综合构成的耕地生产能力，主要包括农田基础设施和土壤肥力。

  - 耕地环境质量

土壤中有害物质对人或其他生物产生不良或有害影响的程度。本标准所指耕地环境质量，界定在土壤重金属污染和灌溉水质量等方面。

  - 耕地质量监测

通过田间试验、调查采样、测试分析等方法，对耕地土壤理化性状、生产能力和环境质量开展的监测，包括耕地地力监测和耕地环境质量监测。

  - 监测点

为进行耕地地力监测、耕地环境质量监测而设置的观测、试验、取样的地块。

- 监测点布设

  - 耕地地力监测点设置

    - 耕地地力动态监测点

      - 布点原则

充分考虑地形地貌、土壤类型与分布、肥力高低、作物种类和管理水平等因素，体现广泛的代表性、均匀性、科学性。同时，应与有关规划衔接，将监测点设在永久基本农田内或粮食生产功能区和现代农业园区内的农业种植生产用地。设点地块应尽量避免坡地、洼地，住宅、沟渠、废物堆、养殖塘等附近，主干公路或铁路线150 m以内，远离工矿企业污染源等。

      - 布点方法

按NY/T 2911规定的方法，应用比例尺为1︰50000的土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。同时，结合当地2007-2009年耕地地力评价的调查样点，确定区域内若干典型性地块作为耕地地力动态监测点。

    - 耕地地力长期定位监测点设置

      - 布点原则

定位监测点设立时，应综合考虑区域土壤类型、种植制度、地力水平、土壤环境状况、管理水平等因素。同时，应与有关规划衔接，将监测点设置在永久基本农田内有代表性且远离土壤污染源的地块，以保持监测数据的连续性和真实性。

      - 布点方法

处理设置。水田设不施肥区、常规施肥区、测土配方施肥纯化肥区、测土配方施肥化肥+有机肥区4个处理，旱地设常规施肥区和测土配方施肥化肥+有机肥区2个处理。以当地主要种植制度、种植方式为主，耕作、栽培等管理方式、水平能代表当地水平。

小区建设。水田、旱地小区面积33.3 m2~66.7 m2；水田、旱地用水泥板或其他材料作隔板，防止肥、水相互渗透，隔板高0.6 m~0.8 m，厚0.05 m，埋深0.3 m~0.5 m，露出地面0.1 m~0.3 m；水田用φ8 cmPV管作灌水管置水泥板间，各小区设进水口和出水口，进水口位置高于出水口。

  - 耕地环境质量监测点设置

    - 耕地环境质量常规监测点设置

      - 布点原则

常规监测点从耕地地力动态监测点中筛选，设置在永久基本农田连片分布区内。

      - 布点方法

原则上每25000 亩永久基本农田设置一个常规监测点，并以5000 亩以上连片分布区作为样点设置区。

    - 耕地环境质量综合监测点设置

      - 布点原则

综合监测点从耕地地力动态监测点中筛选，设置在粮食生产功能区和现代农业园区内的平原耕地。如情况复杂可适当考虑低丘缓坡及山区林茶果药等种植区。

      - 布点方法

根据当地粮食生产功能区和现代农业园区规划面积，原则上每20000 亩农田区域设置一个综合监测点。

    - 污染田块监测点设置

      - 布点原则

根据土壤污染调查或普查成果，选择土壤污染单因子限量值介于1-5或综合评价指数介于0.7-3的地块。尽量选择100 亩以上集中连片、农业基础设施条件较好，且种植当地代表性作物的区域作为样点设置区。

      - 布点方法

处理设置。设置常规对照、主因子优化和综合优化3个处理。主因子优化是指在特定分区、特定种植模式下，选择影响土壤污染的关键因子进行优化。综合优化是指除主因子优化外，另选择1-2个辅助因子如施肥、耕作、灌溉等农艺措施进行优化。

小区建设。小区建设同4.1.2.2。

- 监测内容

  - 耕地地力动态监测点监测内容

    - 建点时监测内容

监测点设立时，应调查监测点的立地条件和农业生产概况，形成监测点基础资料。主要包括地貌类型、坡度、地下水位、排灌能力、障碍因素、种植制度、成土母质、剖面构型、土壤类型、耕层厚度、耕层质地、土壤侵蚀、土地利用现状等。具体项目见附录A。

    - 年度监测内容

按NY/T 1121.1规定的方法，每年于作物收获后或下一季施肥前挖取耕层土壤样品，监测土壤理化性状。根据实际情况监测所需项目，包括土壤pH、容重、有机质、全氮、碱解氮、全磷、有效磷、全钾、缓效钾、速效钾、水溶性盐总量、阳离子交换量、中微量元素（全钙、镁、钠、硒，交换性钙、镁、钠、钾，有效硫、硅、铜、锌、铁、锰、硼、钼）。具体项目见附录A。

  - 耕地地力长期定位监测点监测内容

    - 建点时监测内容

建立监测点时，应调查监测点的立地条件和农业生产概况，形成监测点基础资料。同时，按NY/T 1121.1规定的方法挖取土壤剖面，监测各发生层次理化性状。

      - 监测点的立地条件和农业生产概况

主要包括常年降水量、常年有效积温、常年无霜期、地形部位、坡度、海拔高度、地下水位、障碍因素、地力等级、排灌能力、种植制度、作物产量、施肥量、成土母质和土壤类型等。具体项目和填写说明见附录B。

      - 监测点土壤剖面的理化性状

监测发生层次深度、颜色、结构、紧实度、容重、新生体、植物根系、机械组成、化学性状（包括有机质、全氮、全磷、全钾、pH、碳酸钙、阳离子交换量）。具体项目和填写说明见附录C。

    - 年度监测内容

监测田间生产情况、作物产量和施肥量，并采集各小区每年最后一季作物收获后或下一季施肥前的耕层土壤样品以及每季作物的果实和茎叶，送有资质的机构检测。监测具体项目按附录D、附录E、附录F和附录G的规定执行。

      - 田间生产情况

记载年度内每季作物的名称、品种、播种期、收获期、播种方式、耕作情况、排灌、降雨量、病虫害防治、自然灾害。具体项目见附录D。

      - 作物产量及养分吸收量

对各小区每季作物的果实产量和茎叶产量进行测定。监测果实和茎叶的全氮、全磷、全钾。具体项目见附录E。

      - 施肥量

监测每一季作物化肥和有机肥的施肥时期、肥料品种、施用实物量以及折纯量。具体项目见附录F。

      - 土壤理化性状

监测耕层土壤有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾。具体项目见附录G。

    - 五年监测内容

在年度监测内容的基础上，在每个“五年计划”的第一年度增加监测pH、耕层厚度、微量元素（有效铁、锰、铜、锌、硼、钼）。具体项目见附录G。

  - 耕地环境质量常规监测点监测内容

    - 建点时监测内容

建立监测点时，在掌握监测点的立地条件、农业生产概况的基础上，重点调查周边污染源情况，形成监测点基础资料。采用与5.2.1.1相同的监测内容，具体项目和填写说明见附录B。

    - 年度监测内容

监测田间生产情况、施肥量和作物产量，并采集监测小区每年最后一季作物收获后的耕层土壤样品，送有资质的机构检测。监测具体项目按附录H、附录I和附录J的规定执行。

      - 田间生产情况

记载年度内每季作物的名称、品种、播种期、收获期、播种方式、耕作情况、排灌、降雨量。具体项目见附录H。

      - 施肥量

监测每一监测季作物化肥、有机肥、农药等农业投入品的施用品种、施用实物量以及折纯量。具体项目见附录H。

      - 作物产量

对每季作物的果实产量和茎叶产量进行测定。具体项目见附录I。

      - 土壤理化性状

监测耕层土壤重金属元素（总镉、铬、铅、汞、砷、铜、锌、镍，有效态镉、铬、铅、汞、砷、铜、锌、镍）；其他物质（氟化物、六六六、DDT、苯并[a]芘）。具体项目见附录J。

  - 耕地环境质量综合监测点监测内容

    - 建点时监测内容

监测内容同5.3.1。

    - 年度监测内容

监测田间生产情况、施肥量和作物产量，并采集监测小区每年最后一季作物收获后的耕层土壤、农产品以及在作物生长灌溉期的灌溉水，送有资质的机构检测。监测具体项目按附录H、附录I和附录J的规定执行。

      - 田间生产情况

监测内容同5.3.2.1。

      - 施肥量

监测内容同5.3.2.2。

      - 作物产量

监测内容同5.3.2.3。

      - 土壤理化性状

监测内容同5.3.2.4。

      - 灌溉水质量状况

监测农田灌溉水pH、全盐量、镉、六价铬、铅、汞、砷、铜、锌、镍、氟化物、氯化物、石油类、挥发酚。具体项目见附录J。

      - 农产品安全状况

监测农产品镉、铬、铅、汞、砷、铜、锌、镍等污染物。具体项目见附录J。

  - 污染田块监测点监测内容

    - 建点时监测内容

建立监测点时，应调查监测点的立地条件和农业生产概况，重点调查周边污染源等情况，形成监测点基础资料。同时，按NY/T 1121.1规定的方法挖取耕层土壤样品，监测土壤理化性状。

      - 监测点的立地条件和农业生产概况

监测内容同5.3.1。

      - 监测点耕层土壤的理化性状

监测内容同5.3.2.4。

    - 年度监测内容

监测田间生产情况、作物产量和施肥量，并采集监测小区每年最后一季作物收获后的耕层土壤、农产品以及在作物生长灌溉期的灌溉水，送有资质的机构检测。监测具体项目按附录H、I、J、K的规定执行。

      - 田间生产情况

监测内容同5.3.2.1。

      - 作物产量

对各小区每季作物的果实产量和茎叶产量进行测定。具体项目见附录I。

      - 施肥量

监测每一监测季作物化肥、有机肥、农药等农业投入品的施用品种、施用实物量以及折纯量。具体项目见附录K。

      - 土壤理化性状

监测内容同5.3.2.4。

      - 灌溉水质量状况

监测内容同5.4.2.5。

      - 农产品安全状况

监测内容同5.4.2.6。

    - 五年监测内容

监测作物产量，并采集监测小区第五年最后一季作物收获后的耕层土壤、农产品，送有资质的机构检测。监测具体项目按附录I、L的规定执行。

      - 作物产量

监测内容同5.5.2.2。

      - 土壤理化性状

监测耕层土壤总镉、铬、铅、汞、砷、铜、锌、镍，有效态镉、铬、铅、汞、砷、铜、锌、镍，氟化物、六六六、DDT、苯并[a]芘，脲酶、过氧化氢酶、碱性磷酸酶、转化酶。具体项目见附录L。

      - 农产品安全状况

监测农产品镉、铬、铅、汞、砷、铜、锌、镍等污染物。具体项目见附录L。

- 监测点样品的采集、处理和贮存

  - 耕地地力监测点土壤样品的采集、处理和贮存

按NY/T 1121.1规定的方法进行。

  - 耕地地力监测点植株样品的采集、处理和贮存

按土壤农化分析规定的方法进行。

  - 耕地环境质量监测点土壤样品的采集、处理和贮存

按NY/T 395规定的方法进行。

  - 耕地环境质量监测点灌溉水样品的采集、处理和贮存

按NY/T 396规定的方法进行。

  - 耕地环境质量监测点农产品样品的采集、处理和贮存

按NY/T 398规定的方法进行。

- 样品测定

  - 土壤样品测定

土壤样品测定方法按表1执行。

表1 土壤样品监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 土壤pH的测定 | NY/T 1121.2 |
| 2 | 机械组成 | 土壤机械组成的测定 | NY/T 1121.3 |
| 3 | 容重 | 土壤容重的测定 | NY/T 1121.4 |
| 4 | 碳酸钙 | 森林土壤碳酸钙的测定 | LY/T 1250 |
| 5 | 阳离子交换量 | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 石灰性土壤阳离子交换量的测定 | NY/T 295 NY/T 1121.5 |
| 6 | 水溶性盐总量 | 土壤水溶性盐总量的测定 | NY/T 1121.16 |
| 7 | 有机质 | 土壤有机质的测定 | NY/T 1121.6 |
| 8 | 全氮 | 土壤全氮测定法 | NY/T 53 |
| 9 | 碱解氮 | 森林土壤氮的测定 | LY/T 1228 |
| 10 | 全磷 | 土壤全磷测定法 | NY/T 88 |
| 11 | 有效磷 | 土壤有效磷的测定 森林土壤有效磷的测定 | NY/T 1121.7 LY/T 1233 |
| 12 | 全钾 | 土壤全钾测定法 | NY/T 87 |
| 13 | 缓效钾 | 土壤速效钾和缓效钾含量的测定 | NY/T 889 |
| 14 | 速效钾 | 土壤速效钾和缓效钾含量的测定 | NY/T 889 |
| 15 | 全钙 | 土壤全量钙、镁、钠的测定 | NY/T 296 |
| 16 | 全镁 | 土壤全量钙、镁、钠的测定 | NY/T 296 |
| 17 | 全钠 | 土壤全量钙、镁、钠的测定 | NY/T 296 |
| 18 | 交换性钙 | 土壤交换性钙和镁的测定 | NY/T 1121.13 |
| 19 | 交换性镁 | 土壤交换性钙和镁的测定 | NY/T 1121.13 |
| 20 | 交换性钾 | 森林土壤交换性钾和钠的测定 | LY/T 1246 |
| 21 | 交换性钠 | 森林土壤交换性钾和钠的测定 | LY/T 1246 |
| 22 | 全硒 | 土壤中全硒的测定 | NY/T 1104 |
| 23 | 有效硼 | 土壤有效硼的测定 | NY/T 1121.8 |
| 24 | 有效钼 | 土壤有效钼的测定 | NY/T 1121.9 |
| 25 | 有效硫 | 土壤有效硫的测定 | NY/T 1121.14 |
| 26 | 有效硅 | 土壤有效硅的测定 | NY/T 1121.15 |
| 27 | 总铬 | 土壤总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | NY/T 1121.12 HJ 491 |
| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| 28 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 硼氢化钾-硝酸银分光光度法 原子荧光法 | GB/T 17134 GB/T 17135 NY/T 1121.11 |
| 29 | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 原子荧光法 | GB/T 17136 NY/T 1121.10 |
| 30 | 总铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
| 31 | 总锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138 |
| 32 | 总镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139 |
| 33 | 总铅 | KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 墨炉原子吸收分光光法 | GB/T 17140 GB/T 17141 |
| 34 | 总镉 | KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 墨炉原子吸收分光光法 | GB/T 17140 GB/T 17141 |
| 35 | 有效态铅 | 原子吸收法 | GB/T 23739 |
| 36 | 有效态镉 | 原子吸收法 | GB/T 23739 |
| 37 | 有效态铜 | 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 | NY/T 890 |
| 38 | 有效态锌 | 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 | NY/T 890 |
| 39 | 有效态铁 | 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 | NY/T 890 |
| 40 | 有效态锰 | 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 | NY/T 890 |
| 41 | 有效态铬 | 原子吸收法 | 土壤农化分析(第三版) |
| 42 | 有效态镍 | 原子吸收法 | 土壤农化分析(第三版) |
| 43 | 有效态汞 | 冷原子吸收法 | 土壤农化分析(第三版) |
| 44 | 有效态砷 | 原子吸收法 | 土壤农化分析(第三版) |
| 45 | 六六六 | 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 46 | DDT | 气相色谱法 | GB/T 14550 |
| 47 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 22104 |
| 48 | 苯并[a]芘 | 高效液相色谱法 | HJ 784 |
| 49 | 脲酶 | 苯酚-次氯酸钠比色法 | 土壤酶及其研究法 |
| 50 | 过氧化酶 | 高锰酸钾滴定法 | 土壤酶及其研究法 |
| 51 | 碱性磷酸酶 | 对磷酸苯二钠比色法 | 土壤酶及其研究法 |
| 52 | 转化酶 | 碘量法 | 土壤酶及其研究法 |

  - 灌溉水样品测定

灌溉水样品测定方法按表2执行。

表2 灌溉水样品监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
| 2 | 全盐量 | 重量法 | HJ/T 51 |
| 3 | 铜 | 原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 7475 HJ 700 |
| 4 | 锌 | 原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 7475 HJ 700 |
| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| 5 | 镉 | 原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 7475 HJ 700 |
| 6 | 铅 | 原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 7475 HJ 700 |
| 7 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 11912 HJ 700 |
| 8 | 汞 | 原子荧光法 | HJ 694 |
| 9 | 砷 | 原子荧光法 | HJ 694 |
| 10 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467 |
| 11 | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484 |
| 12 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | GB/T 11896 |
| 13 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637 |
| 14 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503 |

  - 农产品样品测定

农产品样品测定方法按表3执行。

表3 农产品样品监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 食品中总砷及无机砷的测定 | GB/T 5009.11 |
| 2 | 铅 | 食品中铅的测定 | GB/T 5009.12 |
| 3 | 铜 | 食品中铜的测定 | GB/T 5009.13 |
| 4 | 锌 | 食品中锌的测定 | GB/T 5009.14 |
| 5 | 镉 | 食品中镉的测定 | GB/T 5009.15 |
| 6 | 汞 | 食品中总汞及有机汞的测定 | GB/T 5009.17 |
| 7 | 铬 | 食品中铬的测定 | GB/T 5009.123 |
| 8 | 镍 | 食品中镍的测定 | GB/T 5009.138 |

  - 植株样品测定

植株样品测定方法按表4执行。

表4 植株样品监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全氮 | 植物中氮、磷、钾的测定 | NY/T 2017 |
| 2 | 全磷 | 植物中氮、磷、钾的测定 | NY/T 2017 |
| 3 | 全钾 | 植物中氮、磷、钾的测定 | NY/T 2017 |

- 耕地质量监测报告

  - 年度监测报告

    - 耕地地力监测报告

包含监测点基本情况、耕地基础地力状况、耕层土壤理化性状、土壤养分平衡状况、农田肥料投入与作物产量现状、提高耕地质量的对策和建议等内容。

    - 土壤环境质量报告

包含监测点基本情况、农业投入品与农产品质量情况、土壤环境质量现状和污染风险评估、土壤污染防治的对策和建议等内容。

  - 五年监测报告

    - 耕地地力监测报告

包含监测点基本情况、耕地质量等级状况及变化趋势、耕层土壤理化性状情况及变化趋势、农田肥料投入情况及变化趋势、作物产量状况及变化趋势、耕地质量等级变化原因分析、提高耕地质量等级对策和建议等内容。

    - 土壤环境质量报告

包含监测点基本情况、农业投入品与农产品质量情况、土壤污染基本状况及变化趋势、土壤环境质量变化原因分析、土壤污染治理技术措施和对策建议等内容。

（规范性附录）
耕地地力动态监测点基本情况记载表

| （1）监测点基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一 编号 |  |  |  |  | 野外 编号 |  |  |  |  | 采样点中心坐标 (°′″) |  |  |  | 东经： |  |  |  | 北纬： |  |  |
| 土壤 类型 | 土类： 亚类： 土属： 土种： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 种植制度 |  |  |  | 产量情况 |  |  |
| 立地条件 | 地貌类型 |  |  |  |  |  | 剖面性状 |  | 剖面构型 |  |  |  |  | 土地整理 |  | 地面平整度 |  |  |  |  |
|  | 坡度(°) |  |  |  |  |  |  |  | 耕层厚度(cm) |  |  |  |  |  |  | 梯田化 水平 |  | 梯田类型 |  |  |
|  | 坡向 |  |  |  |  |  |  |  | 耕层质地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 熟化年限 |  |  |
|  | 地表砾石度 (1mm以上占%) |  |  |  |  |  |  |  | 冬季地下水位(cm) |  |  |  |  | 基础设施 |  | 田间灌水方式 |  |  |  |  |
|  | 成土母质 |  |  |  |  |  |  |  | 障 碍 层 次 | 类型 |  |  |  |  |  | 灌溉保证率(%) |  |  |  |  |
|  | 土壤侵蚀 |  | 类型 |  |  |  |  |  |  | 位置(cm) |  |  |  |  |  | 排涝能力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 程度 |  |  |  |  |  |  | 厚度(cm) |  |  |  |  |  | 抗旱能力 |  |  |  |  |
| （2）土壤理化性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 容重 |  | 有机质(g/kg) |  | 全氮(g/kg) |  | 碱解氮(mg/kg) |  |  | 全磷(g/kg) | 有效磷(mg/kg) |  |  | 全钾(g/kg) |  | 缓效钾(mg/kg) |  | 速效钾 (mg/kg) | 水溶性 盐总量(g/kg) |
| CEC (cmol/kg) |  | 全钙 (mg/kg) |  | 全镁(mg/kg) |  | 全钠(mg/kg) |  | 全硒(mg/kg) |  |  | 交换 性钙(mg/kg) | 交换 性镁(mg/kg) |  |  | 交换 性钠(mg/kg) |  | 交换 性钾(mg/kg) |  | 有效硫(mg/kg) | 有效硅(mg/kg) |
| 有效铜(mg/kg) |  | 有效锌(mg/kg) |  | 有效铁(mg/kg) |  | 有效锰(mg/kg) |  | 有效硼(mg/kg) |  |  | 有效钼(mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

取样时间：                                       检测单位：

监测单位：                                       填表人员：

（规范性附录）
耕地地力长期定位监测点基本情况记载表及填表说明

耕地地力长期定位监测点基本情况记载表见表B.1。

  - 表B.1 耕地地力长期定位监测点基本情况记载表

监测点编号：                                    建点年度：

| 基 本 情 况 | 地块名 |  |  | 市名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县(市、区)名 |  |  | 乡(镇)名 |  |
|  | 村名 |  |  | 农户名 |  |
|  | 县代码 |  |  | 经度(°′″) |  |
|  | 纬度(°′″) |  |  | 常年降水量(mm) |  |
|  | 常年有效积温(℃) |  |  | 常年无霜期(d) |  |
|  | 地形部位 |  |  | 坡度(°) |  |
|  | 海拔高度(m) |  |  | 地下水位(m) |  |
|  | 障碍因素 |  |  | 地力等级(高中低) |  |
|  | 灌水能力 |  |  | 排水能力 |  |
|  | 地域分区 |  |  | 熟制分区 |  |
|  | 典型种植制度 |  |  | 产量水平(kg/亩) |  |
|  | 施肥水平 (kg/亩) | 有机肥 |  |  |  |
|  |  | 化肥 |  |  |  |
|  | 田块面积(亩) |  |  | 代表面积(亩) |  |
|  | 土壤代码 |  |  | 成土母质 |  |
|  | 土类 |  |  | 亚类 |  |
|  | 土属 |  |  | 土种 |  |
| 景观照片拍摄时间： |  |  |  | 剖面照片拍摄时间： |  |
| 农田土壤背景值： |  |  |  |  |  |
| 周边污染源情况： |  |  |  |  |  |

监测单位：

注1：本表建点时填写，详情参见填表说明。

注2：土壤代码采用中国土壤分类（GB/T 17296-2009）。

耕地地力长期定位监测点基本情况记载表填表说明

地形部位

监测田块所处的能影响土壤理化特性的最末一级地貌单元。如河流冲积平原要区分出河床、河漫滩、阶地等；山麓平原要区分出坡积裙、洪积锥、洪积扇、扇间洼地、扇缘洼地等；丘陵要区分高丘、中丘、低丘、缓丘、漫岗等。在此基础上再进一步续分，如洪积扇上部、中部、下部；冲垄稻田则有大冲、小冲、冲头、冲口等。在拍摄景观照片时，应突出这些地貌特征，从照片上判别出监测地块所在的小地貌单元的部位。

地力等级

在分等定级中土壤地力等级。如不清楚地力等级，也可填“高、较高、中、较低、低”。

种植制度及产量水平

填写一年一熟、一年两熟或二年三熟，注明作物名称，并把常年产量用括号标在每种作物的后面。

常年施肥水平

填写化肥和有机肥实物平均施肥量。

障碍因素

指限制产量和品质的主要障碍因素。如干旱缺水、潜育（水稻土）、渍涝（旱地）、盐碱、瘠薄、污染等。没有明显障碍因素填无。

成土母质

首先分清是残积物、坡积物、洪积物或冲积物。一般残积物与母岩有直接关系，可以填写为××岩残积物母质。坡积物、洪积物、冲积物与母岩的关系比较远，判断不清的，不要牵强地与母岩挂钩，但要将其性状（厚度、粗细等）描写清楚。对于老的冲积物母质，并有一定的发育的，如第四纪红土、再积黄土等，就不要填写冲积物、洪积物，直接填写其名。

灌溉能力

填写满足、基本满足、无。

排水能力

填写强、中、弱。

代表面积

指监测土壤的生产力水平和特性在本市耕地中的代表面积。

（规范性附录）
耕地地力长期定位监测点土壤剖面记载与测试结果表及填表说明

耕地地力长期定位监测点土壤剖面记载表见表C.1。

  - 表C.1 耕地地力长期定位监测点土壤剖面记载表

监测点编号：

| 项 目 |  | 发 生 层 次 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层次代号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层次名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样深度(cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剖 面 描 述 | 颜色 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紧实度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容重(g/cm3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物根系 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新生体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机 械 组 成 | D>2mm，% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2mm≥D>0.02mm，% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.02≥D>0.002mm，% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D<0.002mm，% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质地(国际制) |  |  |  |  |  |  |  |
| 化 学 性 状 | 有机质(g/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全氮(g/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全磷(g/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全钾(g/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碳酸钙(g/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEC(cmol/kg) |  |  |  |  |  |  |  |

取样时间：                                          检测时间：

监测单位：                                          检测单位：

注1：本表建点时填写，详情参见附表说明。

注2：机械组成中D代表土壤颗粒有效直径。

耕地地力长期定位监测点土壤剖面记载表填表说明

层次

指土壤发生层次。由于监测均在耕作土壤上进行（园地除外），因此发生层次中一定要把耕层划分出来。耕层一般是指农业耕作（农机具作业）、施肥、灌溉影响及作物根系分布的集中层段，是人类耕作与熟化自然土壤的部分。其颜色、结构、紧实度等都会有明显的特征和界线层。

水稻土发生层次分为耕作层（Aa）、犁底层（Ap）、渗育层（P）、潴育层（W）等；旱地分为旱耕层（A11）、亚耕层（A12）、心土层（C1）、底心层（C2）等。

剖面描述

颜色：由2种以上颜色组成描述时主要颜色在后，次要颜色在前。

结构：取一大块土，用手轻捏碎，观察其碎块形状及大小。

紧实度：土壤在自然状态下的坚实程度，分为松散、疏松、稍坚实、极紧4级。

质地（机械组成）：即土壤的砂黏程度，采用国际制土壤质地分级标准。

新生体：指土壤形成过程中产生的物质。常见的新生体有铁锰结核、铁锰胶膜、二氧化硅粉末、锈斑、假菌丝、砂姜等。

植物根系：主要看土壤各层根系分布的多少，分为少、中、多、很多4级。

质地分类

按表C.2填写。

表C.2 国际制土壤质地分类表

| 质 地 分 类 |  |  | 颗 粒 组 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名 称 | 代号 | 砂粒 (2≥D>0.02mm) 含量% | 粉(砂)粉 (0.02≥D>0.002mm) 含量% | 黏粒 (D <0.002mm) 含量% |
| 砂土类 | 砂土及壤质砂土 | LS | 85～100 | 0～15 | 0～15 |
| 壤土类 | 砂质黏壤土 黏壤土 粉（砂）质黏壤土 | SL L IL | 55～85 40～55 0～55 | 0～45 30～45 45～100 | 0～15 0～15 0～15 |
| 黏壤 土类 | 砂质黏土 壤质黏土 粉（砂）质黏土 | SCL CL ICL | 55～85 30～55 0～40 | 0～30 20～45 45～85 | 15～25 15～25 15～25 |
| 黏土类 | 砂质黏土 壤质黏土 粉（砂）质黏土 | SC LC IC | 55～75 10～55 0～30 | 0～20 0～45 45～75 | 25～45 25～45 25～45 |
|  | 黏土 重黏土 | C HC | 0～55 0～35 | 0～55 0～35 | 45～65 65～100 |
| 注：D代表土壤颗粒有效直径。 |  |  |  |  |  |

（规范性附录）
耕地地力长期定位监测点田间生产情况表及填表说明

耕地地力长期定位监测点田间生产情况表见表D.1。

  - 表D.1 耕地地力长期定位监测点田间生产情况表

监测点编号：                           监测年度：

| 项 目 |  | 第一季 | 第二季 | 第三季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作物名称 |  |  |  |  |
| 品 种 |  |  |  |  |
| 播种期 |  |  |  |  |
| 收获期 |  |  |  |  |
| 播种方式 |  |  |  |  |
| 耕作情况 |  |  |  |  |
| 灌排水及降雨 | 降雨量(mm) |  |  |  |
|  | 灌溉设施 |  |  |  |
|  | 灌溉方式 |  |  |  |
|  | 灌水量(m2) |  |  |  |
|  | 排水方式 |  |  |  |
|  | 排水效果 |  |  |  |
| 自然灾害 | 种类 |  |  |  |
|  | 发生时间 |  |  |  |
|  | 危害程度 |  |  |  |
| 病虫害发生 | 种类 |  |  |  |
|  | 发生时间 |  |  |  |
|  | 危害程度 |  |  |  |
|  | 防治方法 |  |  |  |
|  | 防治效果 |  |  |  |

监测单位：                                      监测人员：

耕地地力长期定位监测点田间生产情况表填表说明

监测年度

对于一年两熟、一年三熟或两年三熟制地区，年度计算以冬作在前一年的播种前整地的时间为始（一般是前一年的10月份）到当年最后一季作物收获为止（一般为当年的10月份）。对于一年一熟制地区，只种一季冬作实行夏季休闲或只种一季中稻（玉米、谷子、高梁、棉花等）实行冬季休闲的，年度计算以前季作物收获后开始，到该季作物收获为止。种植绿肥与种植其它作物一样进行观测和记载。

播种期和收获期

填写年月日（××××-××-××）。

播种方式

机播或机插、人工播种或人工移栽。

耕作情况

耕、耙、中耕及除草等。

灌溉设施

井灌、渠灌及集雨设施，没有的填无。

灌溉方式

地面灌溉分漫灌、沟灌、畦灌；管道灌溉分喷滴灌、喷灌、滴灌等，没有灌溉能力的填无。

排水方式

分排水沟、暗管排水和强排。

排水效果

好、一般和差。

自然灾害种类

风、雨、雹、旱、涝、霜、冻和冷等。

（规范性附录）
耕地地力长期定位监测点作物产量与养分含量记载表

监测点编号：                               监测年度：

| 项目 |  |  |  | 作物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一季 | 第二季 | 第三季 |
| 作物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 作物品种 |  |  |  |  |  |  |
| 生育期(d) |  |  |  |  |  |  |
| 大田期 |  | 开始 |  |  |  |  |
|  |  | 结束 |  |  |  |  |
| 作物产量 (kg/亩) |  | 无肥区 | 果实 |  |  |  |
|  |  |  | 茎叶 |  |  |  |
|  |  | 常规区 | 果实 |  |  |  |
|  |  |  | 茎叶 |  |  |  |
|  |  | 测土配方施肥 纯化肥区 | 果实 |  |  |  |
|  |  |  | 茎叶 |  |  |  |
|  |  | 测土配方施肥 化肥+有机肥区 | 果实 |  |  |  |
|  |  |  | 茎叶 |  |  |  |
| 养分 吸收量kg/亩 | 常 规 区 | 果实 | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 茎叶 | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  | 测土配方施肥纯化肥区 | 果实 | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 茎叶 | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  | 测土配方施肥化肥区有机肥区 | 果实 | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 茎叶 | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |

监测单位:                    填表日期：                  填表人员：

（规范性附录）
耕地地力长期定位监测点作物施肥情况记载表

监测点编号：                              监测年度：

| 项目 |  |  |  | 第一季 | 第二季 | 第三季 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 作物品种 |  |  |  |  |  |  |
| 施 肥 量 (kg/亩) | 常 规 区 | 化肥 | 施肥日期 |  |  |  |
|  |  |  | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 有机肥 | 施肥日期 |  |  |  |
|  |  |  | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 其他肥 | 施肥日期施用量及养分含量 |  |  |  |
|  | 测土配方施肥纯化肥区 | 化肥 | 施肥日期 |  |  |  |
|  |  |  | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 其他肥 | 施肥日期施用量及养分含量 |  |  |  |
|  | 测土配方施肥化肥 + 有机肥区 | 化肥 | 施肥日期 |  |  |  |
|  |  |  | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 有机肥 | 施肥日期 |  |  |  |
|  |  |  | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 其他肥 | 施肥日期施用量及养分含量 |  |  |  |

监测单位：                    填表日期：                 填表人员：

（规范性附录）
耕地地力长期定位监测点年度及五年监测情况记载表

监测点编号：                                               监测年度：

监测时间：   年    月    日 至   年    月    日

| 作物名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作物品种： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采样时间： |  |  |  |  |
| 每年度最后一季作物收获后，立即取耕层土样测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理 |  |  | 有机质 (g/kg) |  | 全氮 (g/kg) |  |  | 有效磷 (mg/kg) |  |  |  | 速效钾 (mg/kg) |  | 缓效钾 (mg/kg) |
| 处理1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建点时测定一次，以后每隔5年测定一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理 | 发生层次 | 耕层厚度(cm) |  | pH |  | 有效性微量元素(mg/kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 铁 | 锰 |  | 铜 |  | 锌 |  | 硼 | 钼 |
| 处理1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测单位：(公章)                                    填表人员：

检测单位：                                         检测时间：

批准人：                        审核人：                       编制人：

日  期：                        日  期：                       日  期：

（规范性附录）
耕地环境质量监测点田间生产情况表及填表说明

耕地环境质量监测点田间生产情况表见表H.1。

  - 表H.1 耕地环境质量监测点田间生产情况表

监测点编号：                                               监测年度：

| 项 目 |  |  | 第一季 | 第二季 | 第三季 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作物名称 |  |  |  |  |  |
| 品 种 |  |  |  |  |  |
| 播种期 |  |  |  |  |  |
| 收获期 |  |  |  |  |  |
| 播种方式 |  |  |  |  |  |
| 耕作情况 |  |  |  |  |  |
| 水文气象 | 降雨量(mm) |  |  |  |  |
|  | 灌溉方式 |  |  |  |  |
|  | 灌溉水源 |  |  |  |  |
|  | 灌水量(m2) |  |  |  |  |
|  | 排水方式 |  |  |  |  |
| 农业投入品 | 化肥 (kg/亩) | 品种 |  |  |  |
|  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  | K2O |  |  |  |
|  | 有机肥(kg/亩) | 品种 |  |  |  |
|  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  | N |  |  |  |
|  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  | K2O |  |  |  |
|  | 农药(g/亩) |  |  |  |  |
|  | 农膜(kg/亩) |  |  |  |  |

监测单位：                                      监测人员：

耕地环境质量监测点田间生产情况表填表说明

播种方式

机播或机插、人工播种或人工移栽。

耕作情况

少耕、免耕、保护性耕作等。

灌溉方式

地面灌溉分漫灌、沟灌、畦灌等；管道灌溉分微喷灌、喷灌、滴灌等，没有灌溉能力的填无。

灌溉水源

地表水、地下水或经过处理并达到利用标准的污水等。

（规范性附录）
耕地环境质量监测点作物产量记载表

监测点编号：                               监测年度：

| 项目 |  |  |  | 作物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一季 | 第二季 | 第三季 |
| 作物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 作物品种 |  |  |  |  |  |  |
| 生育期(d) |  |  |  |  |  |  |
| 大田期 | 开始 |  |  |  |  |  |
|  | 结束 |  |  |  |  |  |
| 作物产量 (kg/亩) | 常规监测点 |  | 果实 |  |  |  |
|  |  |  | 茎叶 |  |  |  |
|  | 综合监测点 |  | 果实 |  |  |  |
|  |  |  | 茎叶 |  |  |  |
|  | 污染田块监测点 | 常规对照区 | 果实 |  |  |  |
|  |  |  | 茎叶 |  |  |  |
|  |  | 主因子优化区 | 果实 |  |  |  |
|  |  |  | 茎叶 |  |  |  |
|  |  | 综合优化区 | 果实 |  |  |  |
|  |  |  | 茎叶 |  |  |  |

监测单位:                        填表日期：                     填表人员：

（规范性附录）
耕地环境质量监测点年度监测情况记载表

监测点编号：                      小区处理：                   监测年度：

| 作物名称： |  |  |  |  |  | 作物品种： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点： |  |  |  |  |  | 采样时间： |  |  |  |  |
| （1）农田土壤监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总镉(mg/kg) | 总铬(mg/kg) | 总铅(mg/kg) | 总汞(mg/kg) | 总砷(mg/kg) | 总铜(mg/kg) |  | 总锌(mg/kg) | 总镍(mg/kg) | 六六六(mg/kg) | DDT (mg/kg) |
| 有效 态镉(mg/kg) | 有效 态铬(mg/kg) | 有效 态铅(mg/kg) | 有效 态汞(mg/kg) | 有效 态砷(mg/kg) | 有效 态铜(mg/kg) |  | 有效 态锌(mg/kg) | 有效 态镍(mg/kg) | 氟化物(mg/kg) | 苯并[a]芘(mg/kg) |
| （2）农田灌溉水监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH | 全盐量 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 汞 (mg/L) |  | 砷 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 镍 (mg/L) |
| 氟化物 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | / | / |  | / | / | / | / |
| （3）农产品监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作物种类 |  |  |  |  | 采集部位 |  |  |  |  |  |
| 镉 (mg/kg) | 铬(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 砷 (mg/kg) | 铜 (mg/kg) |  | 锌 (mg/kg) | 镍(mg/kg) | / | / |
| 注：小区处理仅限污染田块监测点填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测单位：(公章)                                   填表人员：

检验单位：                                          检验时间：

批准人：                        审核人：                       编制人：

日  期：                        日  期：                       日  期：

（规范性附录）
污染田块监测点作物农业投入品投入情况记载表

监测点编号：                              监测年度：

| 项目 |  |  |  | 第一季 | 第二季 | 第三季 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 作物品种 |  |  |  |  |  |  |
| 农业投入品 | 常规对照区 | 化肥(kg/亩) | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 有机(kg/亩)肥 | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 农药(g/亩) |  |  |  |  |
|  |  | 农膜(kg/亩) |  |  |  |  |
|  | 主因子优化区 | 化肥(kg/亩) | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 有机(kg/亩)肥 | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 农药(g/亩) |  |  |  |  |
|  |  | 农膜(kg/亩) |  |  |  |  |
|  | 综合优化区 | 化肥(kg/亩) | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 有机(kg/亩)肥 | 品种 |  |  |  |
|  |  |  | 实物量 |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |
|  |  |  | P2O5 |  |  |  |
|  |  |  | K2O |  |  |  |
|  |  | 农药(g/亩) |  |  |  |  |
|  |  | 农膜(kg/亩) |  |  |  |  |

监测单位：                    填表日期：                 填表人员：

（规范性附录）
污染田块监测点五年监测情况记载表

监测点编号：                        小区处理：                 监测年度：

| 作物名称： |  |  |  |  |  | 作物品种： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样地点： |  |  |  |  |  | 采样时间： |  |  |  |  |
| （1）农田土壤监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总镉(mg/kg) | 总铬(mg/kg) | 总铅(mg/kg) | 总汞(mg/kg) | 总砷(mg/kg) | 总铜(mg/kg) |  | 总锌(mg/kg) | 总镍(mg/kg) | 六六六(mg/kg) | DDT (mg/kg) |
| 有效 态镉(mg/kg) | 有效 态铬(mg/kg) | 有效 态铅(mg/kg) | 有效 态汞(mg/kg) | 有效 态砷(mg/kg) | 有效 态铜(mg/kg) |  | 有效 态锌(mg/kg) | 有效 态镍(mg/kg) | 氟化物(mg/kg) | 苯并[a]芘(mg/kg) |
| 脲酶 (mg/g) | 过氧 化酶(mg/g) | 碱性磷酸酶(mg/g) | 转化酶(mg/g) | / | / |  | / | / | / | / |
| （2）农产品监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作物种类 |  |  |  |  | 采集部位 |  |  |  |  |  |
| 镉 (mg/kg) | 铬(mg/kg) | 铅(mg/kg) | 汞(mg/kg) | 砷 (mg/kg) | 铜 (mg/kg) |  | 锌 (mg/kg) | 镍(mg/kg) | / | / |
| 注：小区处理仅限污染田块监测点填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测单位：(公章)                                   填表人员：

检验单位：                                         检验时间：

批准人：                        审核人：                       编制人：

日  期：                        日  期：                       日  期：

_________________________________